# Gestione SMS con il terminale SX5e

Gli SMS vanno gestiti con Hyperterminal.

Controlla con il Tuo gestore  il numero di SMSC (centrale servizi SMS) da utilizzare nelle connessioni.

Devi eseguire l’installazione del modem a 19200 bs come previsto dal manuale di istruzioni.

Una volta collegato il computer all’SX5e, apri Hyperterminal e digita:

ATZ La risposta deve essere: OK

Se non ricevi OK, non e’ stata stabilita la connessione tra l’SX5 e il computer.

Inserisci  il numero del centro servizi del tuo gestore nell’SX5 (omnitel: +393492000200)

AT+CSCA=“+393492000200”

Alcuni gestori potrebbero richiedere altri codici; controlla direttamente con il tuo gestore, per gestire SMS inviati localmente oppure internazionalmente. Ad esempio, Vodfone UK richiede: 129 per SMS locale e 145 per SMS internazionali. Ad esempio:

- AT+CSCA=“+447785016005”,145

o se locale

- AT+CSCA=“017785016005”,129

Digita: AT+CSCA?  per confermare, leggere il settaggio, per escludere ogni errore

Imposta quindi l’SX5 per la gestione degl SMS: digita

AT+CMGF=1

Per leggere un SMS, digita:

- AT+CMGR=1			(per leggere il primo messaggio)

- AT+CMGR=2			(per leggere il secondo messaggio)

- Digita AT+CMGR=X   dove x e’ il numero progressivo del messaggio che devi/vuoi leggere

Per inviare un SMS, digita:

- AT+CMGS=“335 xxxxxx”

- Seguito da INVIO

- Al prompt dei comandi sullo schermo digita il messaggio che vuoi inviare.

- Dopo aver scritto il messaggio, conferma l’invio con CNTRL Z

Una volta che il messaggio e’ stato inviato, lo schermo mostrera’ il comando: +CMGS=1

Per cancellare un messaggio, digita:

AT+CMGD= x

Dove x e’ il numero progressivo del messaggio.